# 宿舍楼电梯运行仿真模型（v2.0）

## 1. 模型概述

### 1.1 建筑参数

- 总楼层数：N_floor = 17（1~17层）

- 总人数：N_total = 1790人

- 各层人数：各层人数基本相等，每层约 n_floor = ⌈1790 / 17⌉ ≈ 105人

- 电梯数量：N_elevator = 4台

  - 单数层电梯：2台（E_odd_1, E_odd_2），服务楼层 {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}

  - 双数层电梯：2台（E_even_1, E_even_2），服务楼层 {1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}

- 电梯容量：C_max = 12人/次

### 1.2 仿真目标

- 评估高峰期电梯系统的服务能力

- 关键指标：平均等待时间、最大等待时间、平均行程时间、电梯利用率、吞吐量

## 2. 可配置参数总表

以下所有参数均可在仿真代码中统一修改，无需改动核心逻辑：

| 参数名 | 符号 | 默认值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总楼层数 | N_floor | 17 | 层 | 建筑总层数 |
| 总人数 | N_total | 1790 | 人 | 楼内总住宿人数 |
| 电梯数量 | N_elevator | 4 | 台 | 电梯总数 |
| 电梯容量 | C_max | 12 | 人/台 | 单台电梯最大载客量 |
| 层间运行时间 | t_travel | 2.31 | s | 单层间运行时间 |
| 一楼开门时间 | t_open_1 | 10.0 | s | 一楼开门时间（含安全门） |
| 其他层开门时间 | t_open | 6.8 | s | 非一楼开门时间 |
| 关门时间 | t_close | 4.0 | s | 各楼层关门时间 |
| 单人上车时间 | t_board | 1.0 | s/人 | 每位乘客上车时间 |
| 单人下车时间 | t_alight | 0.8 | s/人 | 每位乘客下车时间 |
| 早高峰到达率 | λ_morning | 0.50 | 人/s | 早高峰泊松到达率 |
| 返程高峰到达率 | λ_noon | 0.66 | 人/s | 午间返程高峰到达率 |
| 非高峰到达率 | λ_off_peak | 0.05 | 人/s | 非高峰期到达率 |
| 早高峰时段 | T_morning | [07:40, 08:00] | — | 早高峰起止时间 |
| 返程高峰时段 | T_noon | [12:05, 12:20] | — | 返程高峰起止时间 |
| 最大等待时间 | T_max_wait | 300 | s | 乘客放弃等待阈值 |
| 高峰用梯比例 | r_peak | 1/3 | — | 高峰期乘梯学生占比 |

## 3. 物理参数详解

### 3.1 时间参数

| 参数 | 符号 | 数值 | 估算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层间运行时间 | t_travel | 2.31 s | (33 - 10 - 6.8) / 7 ≈ 2.31 s/层，基于1F→8F（7个区间）实测 |
| 一楼开门时间 | t_open_1 | 10.0 s | 文档实测值 |
| 其他层开门时间 | t_open | 6.8 s | 文档实测值 |
| 关门时间 | t_close | 4.0 s | 估算：一般电梯关门3~5秒，取中间值 |
| 单人上车时间 | t_board | 1.0 s | 估算：宿舍楼学生携带书包等，取1.0s |
| 单人下车时间 | t_alight | 0.8 s | 估算：下车略快于上车，取0.8s |

### 3.2 电梯状态变量

对每台电梯 e ∈ {E_odd_1, E_odd_2, E_even_1, E_even_2}：

| 状态变量 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| position_e | int | {1, 2, ..., 17} | 当前所在楼层 |
| direction_e | enum | {UP, DOWN, IDLE} | 当前运行方向 |
| passengers_e | list | 长度 ≤ C_max | 当前载客列表 |
| state_e | enum | {MOVING, DOOR_OPEN, IDLE} | 运行状态 |
| served_floors_e | set | 单数集或双数集 | 可停靠楼层集合 |

## 4. 客流模型

### 4.1 时间段划分

| 时段 | 类型 | 起止时间 | 持续时间 | 到达率 λ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早高峰 | 出行高峰 | 07:40 - 08:00 | 20 min | λ_morning = 0.50 人/s |
| 午间返程 | 返程高峰 | 12:05 - 12:20 | 15 min | λ_noon = 0.66 人/s |
| 其他时段 | 非高峰 | 其余时间 | — | λ_off_peak = 0.05 人/s |

### 4.2 到达率估算过程

早高峰（出行高峰）：

- 高峰期乘梯比例 r_peak = 1/3

- 乘梯总人数 ≈ 1790 × (1/3) ≈ 597人

- 有效乘梯楼层：5~17层（1~4层不乘梯），共13层

- 每层乘梯人数 ≈ 597 / 13 ≈ 46人/层

- 高峰持续 20 min = 1200 s

- 到达率 λ_morning ≈ 597 / 1200 ≈ 0.50 人/s

返程高峰：

- 乘梯总人数 ≈ 597人（与早高峰对称）

- 高峰持续 15 min = 900 s

- 到达率 λ_noon ≈ 597 / 900 ≈ 0.66 人/s

非高峰期：

- 取高峰期的 10%，λ_off_peak ≈ 0.05 人/s

### 4.3 用梯概率模型

各层人数基本相等（每层约105人），用梯概率 P_use(f, period) 定义如下：

出行高峰（宿舍 → 1层）：

| 楼层范围 | 用梯概率 P_use | 乘梯人数估算（每层） |
| --- | --- | --- |
| 1-4层 | 0 | 0 |
| 5-6层 | 0.10 | ≈ 10人 |
| 7-10层 | 0.30 | ≈ 32人 |
| 11-17层 | 0.50 | ≈ 53人 |

整体乘梯比例 ≈ (0×4 + 0.10×2 + 0.30×4 + 0.50×7) / 17 ≈ 0.27，接近1/3。

返程高峰（1层 → 宿舍）：

| 楼层范围 | 用梯概率 P_use | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-4层 | 0 | 低楼层不乘梯 |
| 5-9层 | 0.30 | 中间楼层部分乘梯 |
| 10-17层 | 1.0 | 高层必然乘梯 |

### 4.4 目标楼层分布

- 出行高峰：目标楼层固定为 1 层

- 返程高峰：目标楼层在可服务楼层中均匀分布

  - 单数电梯乘客：目标 ∈ {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}，均匀分布

  - 双数电梯乘客：目标 ∈ {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}，均匀分布

- 非高峰：双向均有，目标楼层在可服务楼层中均匀分布

## 5. 电梯调度算法（SCAN策略）

### 5.1 核心规则

1. 同向响应：电梯沿当前方向运行时，响应所有同向的厅外呼叫和轿内请求

2. 反向延迟：反向呼叫在当前方向任务完成后才响应

3. 满员跳过：当 |passengers_e| = C_max 时，跳过所有中间楼层厅外呼叫（仅响应轿内请求对应楼层）

4. 方向反转：到达最高/最低请求楼层后，若无更高/更低请求，则反转方向或进入 IDLE

### 5.2 同组电梯互斥分配规则

同一组内的两台电梯（如 E_odd_1 与 E_odd_2）遵循以下规则：

- 当某楼层发出呼叫时，该呼叫仅分配给同组中一台电梯

- 分配策略：选择当前距离最近且空闲/同向的电梯；若距离相同，选择编号较小的

- 已接受请求的电梯在完成该请求前，同组另一台电梯不会再接收同一呼叫

- 若两台均忙，呼叫进入等待队列，待任一同组电梯空闲后分配

### 5.3 调度伪代码

算法：SCAN电梯调度（含同组互斥）

输入：电梯状态集合 {state_e}, 厅外呼叫队列 hall_calls, 轿内请求 car_calls

输出：各电梯的下一动作

1. 新呼叫到达时：

a. 根据目标楼层奇偶性确定电梯组 G（单数组 or 双数组）

b. 在 G 中选择最优电梯 e*：

- 优先选择 IDLE 状态的电梯

- 若均非 IDLE，选择同向且距离最近的

- 若距离相同，选编号较小者

c. 将呼叫分配给 e*，标记为"已分配"

d. 同组另一台电梯不再接收此呼叫

2. 电梯 e 运行中：

a. 若 state_e = IDLE：

- 检查已分配的厅外呼叫

- 若有，设定方向，前往呼叫楼层

- 若无，保持 IDLE

b. 若 state_e = MOVING：

- 检查当前楼层是否有同向呼叫或轿内请求

- 若有 且 |passengers_e| < C_max：停靠

- 若 |passengers_e| = C_max：仅响应轿内请求楼层

- 若前方无更多同向请求：反转方向

c. 停靠处理：

- 开门（t_open 或 t_open_1）

- 乘客下车（n_alight × t_alight）

- 乘客上车（n_board × t_board，不超过 C_max）

- 关门（t_close）

### 5.4 信息约束

电梯控制器仅知道：

- 自身当前位置 position_e

- 当前载客数 |passengers_e|

- 厅外呼叫按钮状态（哪些楼层按了上/下）

- 轿内目标按钮状态

电梯不知道：

- 各楼层实际等待人数

- 未来将产生的请求

## 6. 乘客行为模型

### 6.1 乘客状态机

每个乘客 p 的状态转移：ARRIVED（到达候梯层）→ WAITING（等待电梯）→ BOARDING（上车）→ RIDING（乘梯中）→ ALIGHTING（下车）→ DONE（完成）

### 6.2 候梯行为

- 乘客到达候梯层后，按下对应方向按钮

- 乘客选择电梯：根据目标楼层奇偶性选择对应电梯组

  - 1层候梯：目标为单数层 → 等待单数组电梯；目标为双数层 → 等待双数组电梯

  - 其他楼层候梯：等待唯一对应组电梯

- 乘客不更换电梯（一旦选定等待）

### 6.3 放弃行为

- 最大等待时间 T_max_wait = 300s（5分钟）

- 超时后乘客放弃乘梯，状态转为 ABANDONED，从等待队列移除

## 7. 仿真输出指标

| 指标 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均等待时间 | E[W] | 从按下按钮到电梯到达的时间 |
| 最大等待时间 | W_max | 所有乘客中的最大等待时间 |
| 平均行程时间 | E[T_trip] | 从上车到下车的时间 |
| 平均完成时间 | E[T_total] | 从按下按钮到到达目标楼层 |
| 电梯利用率 | U | 电梯运行时间 / 总仿真时间 |
| 系统吞吐量 | Q | 单位时间内成功运送的乘客数 |
| 长等待比例 | P(W > 120s) | 等待超过2分钟的乘客比例 |
| 放弃率 | P_abandon | 因超时放弃乘梯的乘客比例 |